# Technisches Architekturkonzept
Flutter PV Calculator: Multi-Array, Batterie, SOC-Carry-Over und 24h-Ausgaenge

Version: 0.1 | Stand: 15. Mai 2026 | Sprache: Deutsch

Dieses Dokument beschreibt eine robuste Architektur fuer eine Flutter-App, deren Simulationskern bewusst von UI, Persistenz und Datenquellen entkoppelt ist. Der Kern muss deterministisch, testbar und performant sein, weil er 8760 bis 35040 Zeitschritte pro Szenario mehrfach auswerten koennen muss.

# Inhaltsverzeichnis

1. Architekturziele

2. Systemkontext und Schichten

3. Domain-Modell

4. Topologie- und Energieflussmodell

5. Simulations-Engine

6. SOC-Pre-Run und Jahresgrenzen

7. Datenmodell und Persistenz

8. Flutter-State-Management

9. Datenquellen und Backend-Optionen

10. Performance-Strategie

11. Tests, Validierung und Betrieb

12. Quellen

# 1. Architekturziele

Deterministische Simulation: gleiche Eingaben plus Engine-Version ergeben gleiche Ergebnisse.

Domain-first: Simulationskern in reinem Dart ohne Flutter-Abhaengigkeit.

Offline-first: Projekte und Simulationen lokal; Netzwerk nur fuer optionale Datenquellen und Updates.

Erweiterbare Topologien: mehrere PV-Arrays, MPPTs, Inverter, DC-/AC-Busse, Speicher und Lasten.

Energieerhaltung: alle Energiepfade werden bilanziert und testbar gemacht.

Warn- statt Bastelanleitung: kritische Hardwareannahmen werden als Modellannahmen markiert, nicht als Installationsanweisung.

# 2. Systemkontext und Schichten

Empfohlene Schichtenarchitektur:

Flutter UI
  -> Application Layer / Use Cases / State Notifiers
      -> Domain Layer: Entities, Value Objects, Policies, SimulationEngine
          -> Infrastructure: Repositories, SQLite/Drift, Weather Clients, CSV/JSON, Report Export
              -> Optional Backend: Weather proxy, license, catalog sync, shared projects

Die UI darf keine Simulationslogik enthalten. Sie sammelt Eingaben, startet Use Cases und visualisiert Ergebnisse. Der Domain Layer kennt keine Widgets, keine Datenbanktabellen und keine HTTP-Clients.

## 2.1 Paketstruktur

lib/
  app/                    # Routing, Dependency Injection, Theme, Localization
  features/project/        # Screens und Controller fuer Projektverwaltung
  features/scenario/       # Wizard, Topologie-Editor, Ergebnisse
  domain/
    energy/                # Einheiten, Power, Energy, Efficiency
    pv/                    # PVArray, ModuleSpec, IrradianceModel
    inverter/              # InverterSpec, EfficiencyCurve, MicroInverterBank
    battery/               # BatterySpec, BatteryState, SocPolicy
    load/                  # LoadProfile, LoadSchedule
    simulation/            # SimulationEngine, DispatchPolicy, ResultSeries
  infrastructure/
    persistence/           # Drift/SQLite Repositories
    weather/               # Provider, CSV, Cache
    export/                # CSV/JSON/PDF spaeter
  shared/                  # Common widgets, validation, formatting

# 3. Domain-Modell

| Entity | Wichtige Felder | Rolle |
| --- | --- | --- |
| Project | id, name, createdAt, updatedAt, defaultSiteId | Container fuer Standorte und Szenarien. |
| Site | lat, lon, elevation, timezone, countryProfile | Basis fuer Wetterdaten, Sonnenstand und regulatorische Hinweise. |
| Scenario | projectId, name, simulationConfig, topologyId | Eine berechenbare Variante. |
| PVArray | name, moduleSpecId, moduleCount, installedKWp, tilt, azimuth, losses, mpptId | Ein Array mit eigener Ausrichtung und Verlustannahme. |
| ModuleSpec | pStc, tempCoeff, noct, area, bifacialFactor? | Optionale Modulbibliothek. |
| InverterSpec | ratedPowerW, maxDcVoltage, mpptCount, efficiencyCurve, standbyW | Allgemeiner Wechselrichter. |
| MicroInverterBank | count, unitRatedPowerW, schedule, sourceBusId, minSocShutdown | Mehrere kleine AC-Ausgaenge, z. B. 800-W-Klasse. |
| BatterySpec | capacityKWh, usableKWh, minSoc, maxSoc, maxChargeKW, maxDischargeKW, etaCharge, etaDischarge, standbyW | Speicherparameter. |
| BatteryState | energyKWh, soc, throughputKWh, cycleEstimate | Laufzeitstatus waehrend Simulation. |
| LoadProfile | timeSeriesW, fallbackBaseLoadW, schedule | Verbrauchslast fuer Eigenverbrauch/Autarkie. |
| WeatherSeries | timestamp, ghi/dni/dhi or poa, temp, wind? | Einstrahlung und Wetter je Zeitschritt. |
| SimulationResult | series, aggregates, warnings, engineVersion | Zeitreihen und Kennzahlen. |

## 3.1 Value Objects und Einheiten

PowerW, EnergyWh, EnergyKWh, Efficiency, Percent, AngleDeg und TimeStepDuration als Value Objects oder mindestens klar benannte Typen verwenden.

Keine nackten double-Werte in der Simulations-API, wenn Einheit oder Richtung missverstaendlich ist.

Alle internen Berechnungen in SI-nahen Einheiten: W, Wh, kWh, Grad, Sekunden/Stunden.

Rundung nur in UI und Export, nie im Simulationskern.

# 4. Topologie- und Energieflussmodell

Die App sollte die Anlage nicht als eine monolithische PV-Leistung modellieren, sondern als gerichteten Energiegraphen. Dadurch koennen mehrere Arrays, getrennte MPPTs, DC-/AC-Kopplung und mehrere Ausgaenge sauber abgebildet werden.

PVArray(s) -> MPPT/DC Controller -> DC Bus -> Battery Charge Controller -> Battery
PVArray(s) -> Grid Inverter -> AC Bus -> Load / Grid Export
Battery -> DC Output Controller -> MicroInverterBank(s) -> AC Bus -> Load / Grid Export
Grid -> AC Bus -> Load  (falls Netzimport erlaubt)

DC-gekoppelt: PV laedt Batterie vor AC-Wandlung; Micro-Inverter-Ausgaenge ziehen aus Batterie/DC-Bus.

AC-gekoppelt: PV erzeugt AC; Batterie wird ueber Batterie-Wechselrichter geladen/entladen.

Hybrid: einzelne Arrays koennen unterschiedlichen Bussen/MPPTs zugeordnet werden.

Jede Kante besitzt Wirkungsgrad, maximale Leistung und optional Standby-/Umwandlungsverlust.

## 4.1 Dispatch-Policies

| Policy | Prioritaet | Einsatz |
| --- | --- | --- |
| SelfConsumptionFirst | PV -> Last -> Batterie -> Export | Standard fuer Eigenverbrauch. |
| BatteryReserve | PV -> Last -> Batterie bis Reserveziel -> Export | Speicherreserve fuer Nacht/Notfall. |
| ConstantFeed24h | PV -> Batterie; Batterie -> Micro-Inverter-Sollleistung | 24h-Grundlast-/Einspeisemodell. |
| TimeWindowFeed | Batterieausgang nur in Zeitfenstern | Abend-/Nachtoptimierung. |
| GridAssist | Wenn Batterie leer, optional Netzimport fuer Last; nicht fuer Einspeisung. | Vermeidet nicht gedeckte Lasten. |

# 5. Simulations-Engine

Die Engine wird als pure Dart Library implementiert. Sie nimmt ein vollständig validiertes SimulationInput-Objekt an und liefert SimulationResult. Die Engine hat keine Seiteneffekte ausser optionalem Progress-Callback.

SimulationResult simulate(SimulationInput input) {
  state = initialState(input);
  for (t in input.timeIndex) {
    weather = input.weather.at(t);
    loads = input.loadProfile.powerAt(t);

    pvDcByArray = pvModel.computeArrays(input.arrays, weather, t);
    pvAfterMppt = mpptModel.applyLimits(pvDcByArray, input.topology);

    dispatch = input.dispatchPolicy.plan(
      time: t,
      pv: pvAfterMppt,
      loads: loads,
      battery: state.battery,
      outputs: input.microInverterBanks,
    );

    flows = energyRouter.apply(dispatch, input.topology, state, input.dt);
    state = state.advance(flows, input.dt);
    result.append(t, flows, state, warnings);
  }
  return result.finalize(engineVersion);
}

## 5.1 PV-Modell

Fuer MVP reicht ein vereinfachtes PV-Modell, solange Datenquelle, Annahmen und Verluste transparent sind. Fuer Pro kann die Modellkette an pvlib-artige Schritte angenaehert werden: Einstrahlung, Sonnenstand, Transposition auf Array-Ebene, Temperaturmodell, DC-Leistung, MPPT, Wechselrichter und AC-Verluste [S3].

Minimalmodell: Pdc = kWp * POA_irradiance / 1000 * Verlustfaktor * Temperaturfaktor.

Wenn nur globale Ertragsdaten vorhanden sind, kann ein normalisierter Ertragsfaktor pro Zeitschritt verwendet werden.

Array-spezifische Verluste: Verschattung, Kabel, Verschmutzung, Mismatch, Degradation.

Inverter-Clipping separat ausweisen, nicht als unsichtbaren Verlust verstecken.

## 5.2 Batterie- und SOC-Modell

dt_h = timestep_hours
charge_kWh    = min(requestChargeKW, maxChargeKW, remainingCapacity / dt_h) * dt_h * etaCharge
discharge_kWh = min(requestDischargeKW, maxDischargeKW, availableEnergy / dt_h) * dt_h / etaDischarge
standby_kWh   = standbyW / 1000 * dt_h
energyNext    = clamp(energyNow + charge_kWh - discharge_kWh - standby_kWh, minEnergy, maxEnergy)
socNext       = energyNext / nominalCapacityKWh

SOC ist abgeleitet aus Energieinhalt und Nennkapazitaet; nutzbare Kapazitaet ergibt sich aus minSOC/maxSOC.

Lade- und Entladeleistung werden durch C-Rate bzw. maxChargeKW/maxDischargeKW begrenzt.

Durchsatz zaehlen: throughputKWh += chargeAbs + dischargeAbs; Zyklen grob als throughput/(2*usableCapacity).

Alterungsmodell im MVP nur optional anzeigen; Pro kann Kapazitaetsdegradation und Wirkungsgradveraenderung ueber Jahre modellieren.

## 5.3 Micro-Inverter / 24h-Ausgangsmodell

Die 800-W-Klasse wird als AC-Ausgangsprofil modelliert, nicht als Aussage ueber die elektrische Zulässigkeit eines konkreten Geräts. Fuer echte Hardware ist ein zertifizierter Batterieausgang bzw. ein vom Hersteller freigegebenes System erforderlich.

targetPowerW = sum(bank.count * bank.unitRatedPowerW * scheduleFactor(t))
allowedPowerW = min(targetPowerW, battery.maxDischargeW, inverterLimitW)
if battery.soc <= bank.minSocShutdown:
    deliveredPowerW = 0
else:
    deliveredPowerW = min(allowedPowerW, energyAvailableThisStep / dt_h * etaDischargePath)
shortfallW = targetPowerW - deliveredPowerW

# 6. SOC-Pre-Run und Jahresgrenzen

Der Pre-Run loest das Problem, dass eine Jahressimulation sonst willkuerlich mit leerem, vollem oder halbvollem Speicher startet. Gerade bei Speichergrößen im Bereich mehrerer Tage oder bei kleinen 24h-Ausgaengen kann ein Anfangs-SOC die Jahreswerte deutlich verzerren.

| Methode | Beschreibung | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Single Warm-Up | Jahr einmal vorrechnen; End-SOC als Start fuer Ergebnisjahr. | MVP, schnell, gut erklaerbar. |
| Cyclic Convergence | Gleiches Jahr wiederholen, bis Start-/End-SOC konvergiert. | Pro, fuer saisonal stabile Jahresprofile. |
| Previous-Year Weather | Tatsaechliches Vorjahr als Warm-Up, Ergebnis aktuelles Jahr. | Pro, wenn Datenquelle mehrere Jahre liefert. |
| Manual Carry-Over | Nutzer setzt Start-SOC manuell oder aus realem Speicherwert. | MVP, fuer reale Anlagen. |

Technische Regel: Der Pre-Run wird nicht in Jahres-KPIs eingerechnet. Er liefert nur den Startzustand und optional Debug-Informationen.

# 7. Datenmodell und Persistenz

Empfehlung: Drift/SQLite fuer lokale Persistenz, weil relationale Szenarien, Zeitreihen-Metadaten, Versionierung und Migrationen sauber abbildbar sind.

| Tabelle | Felder | Zweck |
| --- | --- | --- |
| projects | id, name, created_at, updated_at, schema_version | Projektcontainer |
| sites | id, project_id, lat, lon, timezone, country_code | Standorte |
| scenarios | id, project_id, name, config_json, engine_version | Berechenbare Varianten |
| pv_arrays | id, scenario_id, spec_json, topology_node_id | Arrays |
| inverters | id, scenario_id, spec_json, topology_node_id | Wechselrichter/Micro-Inverter-Banks |
| batteries | id, scenario_id, spec_json, topology_node_id | Speicher |
| load_profiles | id, project_id, source, metadata_json | Lastdaten |
| weather_series | id, site_id, source, resolution, hash, metadata_json | Wetterdaten-Metadaten |
| simulation_runs | id, scenario_id, started_at, finished_at, input_hash, result_summary_json | Reproduzierbare Laeufe |
| result_points | run_id, t_index, timestamp, values_blob | Optional gespeicherte Zeitreihen |

Projektdatei als JSON exportieren: alle Szenarien, Komponenten, Datenquellen-Hashes und Engine-Version.

Große Zeitreihen nicht zwingend dauerhaft speichern; bei Bedarf aus Run rekonstruieren oder als komprimierte Blobs ablegen.

Schema-Migrationen ab Version 1 einplanen. Komponentenbibliotheken muessen versioniert werden.

# 8. Flutter-State-Management

Empfehlung: Riverpod oder BLoC sind beide geeignet. Fuer diese App ist Riverpod pragmatisch, weil Use Cases, Repositories, Async-Provider, Simulation-Isolates und Tests sauber injizierbar sind.

UI-State: Wizard-Schritte, Formularvalidierung, Chart-Auswahl.

Domain-State: ScenarioDraft als immutable Objekt, nur ueber Commands aendern.

Simulation-State: idle/running/progress/completed/failed; Ergebnis als separater Provider.

Keine direkte Datenbanklogik in Widgets. Widgets rufen Use Cases auf.

Lange Simulationen in Isolate auslagern; Progress ueber Stream/ReceivePort.

# 9. Datenquellen und Backend-Optionen

## 9.1 Lokale und externe Datenquellen

CSV-Wetterdaten: robust fuer MVP, gut fuer Power-User.

CSV-Lastprofile: Smartmeter, Home Assistant, Shelly, eigene Logger.

PVGIS/Global-Solar-Atlas-artige Quellen: Standortdaten und PV-Ertragsdaten; die App muss Quelle, Zeitraum und Aufloesung anzeigen [S1][S2].

Komponentenbibliothek: lokal editierbar; spaeter remote aktualisierbar.

Manuelle Profile: Grundlast, Tages-/Wochenprofile, Saisonfaktoren.

## 9.2 Backend-Optionen

| Option | Phase | Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Kein Backend | MVP | Maximaler Datenschutz, einfache Entwicklung, offline-first. |
| Weather Proxy | Pro | API-Keys schuetzen, Datenquellen normalisieren, Caching. |
| Catalog Service | Pro | Module/Inverter/Speicher aktualisieren, Herstellerdaten pflegen. |
| License/Account | Commercial | Abo/Freemium, Sync, geteilte Projekte. |
| Simulation Backend | Spaeter | Optimierungsläufe, 15-Minuten/Mehrjahreslaeufe auf Server auslagern. |

# 10. Performance-Strategie

Typed Arrays: Float64List/Float32List fuer Zeitreihen statt Listen aus komplexen Objekten pro Zeitschritt.

Precompute: Sonnenstand, Zeitindex, Schedule-Faktoren, Temperaturfaktoren und statische Verluste vor dem Loop berechnen.

Isolates: Simulation in separatem Isolate; UI bleibt reaktiv.

Streaming Progress: Ergebnis nicht erst am Ende anzeigen, sondern Fortschritt und Zwischensummen liefern.

Aggregation on the fly: Monats-/Jahreswerte im Loop akkumulieren, Rohdaten optional speichern.

Scenario Hash: bei unveränderten Eingaben Ergebnis aus Cache verwenden.

Optimizer begrenzen: Parameter-Sweeps mit Budget, Abbruch, Prioritaeten und optional Backend.

Komplexitaet: Stundenmodus = 8760 Schritte pro Jahr; 15-Minuten-Modus = 35040 Schritte. Selbst 100 Szenarien bleiben algorithmisch leicht, solange der Loop allokationsarm ist. Teuer werden Wetterabruf, Charting grosser Zeitreihen und Optimierungslaeufe, nicht die reine Energiebilanz.

# 11. Tests, Validierung und Betrieb

Unit Tests fuer Value Objects, SOC-Grenzen, Wirkungsgrade, Dispatch und Energieerhaltung.

Property Tests: SOC nie ausserhalb Grenzen, Energiefluss nie negativ, keine Erzeugung aus dem Nichts.

Golden Scenarios: einfache PV ohne Speicher, PV mit Speicher, 24h-Ausgang, mehrere Arrays, leerer Speicher, voller Speicher.

Vergleich gegen Referenzdaten: PVGIS-/Global-Solar-Atlas-/pvlib-aehnliche Ertraege fuer vereinfachte Szenarien plausibilisieren.

Regression: Jede Engine-Version speichert Input-Hash und Result-Hash.

UX-Tests: Wizard muss technische Fehler verhindern, ohne Power-User zu blockieren.

Crash-/Telemetry nur opt-in; keine Projektdaten ohne Zustimmung senden.

## 11.1 Validierungsregeln im UI

PVArray ohne Ausrichtung/Tilt: Warnung oder Default kennzeichnen.

Batterie minSOC >= maxSOC: blockierender Fehler.

Micro-Inverter-Ausgang > Batterieentladeleistung: Warnung und Simulations-Clipping.

800-W-Grenze: als Landesprofil anzeigen, nicht hart global erzwingen.

Unbekannte Hardwarefreigabe fuer Batterie->Micro-Inverter: Warnung mit Disclaimer.

Fehlende Wetterdaten: Simulation blockieren oder nur Demo-/Schätzdaten klar markieren.

# Quellen und Recherchebasis

Die Quellen dienen als Recherchebasis für Funktionsumfang und Modellierungsansätze. PV Calculator Pro selbst konnte in dieser Recherche nicht zuverlässig über eine offizielle Quelle verifiziert werden; die Produktanforderungen orientieren sich daher an der Funktionsklasse typischer PV-Rechner und an den unten genannten Modellierungsquellen.

| ID | Quelle | Relevanz | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Global Solar Atlas | Online map-based application for solar resource and PV power potential; includes simplified PV calculator, reporting and downloads. | https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Solar_Atlas |
| S2 | PVGIS example overview | PVGIS is used for location-based PV yield estimation with inputs such as installed kWp, losses, tilt and azimuth. | https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic_system |
| S3 | pvlib python | Open source PV simulation library; modeling chain covers irradiance, solar position, transposition, shading/soiling, cell temperature, DC power, MPPT, inverter and AC losses. | https://en.wikipedia.org/wiki/Pvlib_python |
| S4 | Optimal sizing of solar PV and lithium battery storage | Example of sizing PV and storage using demand and generation data, iterative sizing and grid import / cost metrics. | https://arxiv.org/abs/2306.03581 |
| S5 | PV self-consumption and ramp-rate control with battery | Shows EMS variants and the importance of maintaining SOC range for PV+battery control. | https://arxiv.org/abs/2012.11955 |
| S6 | Balkonkraftwerk / Steckersolargerät | German context for plug-in PV systems, 800 W inverter class and registration notes including storage data. | https://de.wikipedia.org/wiki/Balkonkraftwerk |
| S7 | State of charge | SOC is the remaining capacity of a battery relative to its capacity, commonly expressed as a percentage. | https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_charge |
| S8 | Quasi-dynamic load and battery sizing | MILP-based sizing/scheduling model including battery charge/discharge constraints and load scheduling. | https://arxiv.org/abs/1607.07362 |